Schema Generale del Robot

1. Controller Motori L298

- ENA (GPIO 13) - Enable motore A

- ENB (GPIO 20) - Enable motore B

- IN1 (GPIO 19) - Controllo motore sinistro direzione 1

- IN2 (GPIO 16) - Controllo motore sinistro direzione 2

- IN3 (GPIO 21) - Controllo motore destro direzione 1

- IN4 (GPIO 26) - Controllo motore destro direzione 2

2. Sensori Infrarossi

- IR_L (GPIO 27) - Sensore infrarosso sinistro (line following)

- IR_R (GPIO 18) - Sensore infrarosso destro (line following)

- IR_M (GPIO 22) - Sensore infrarosso centrale (obstacle avoidance)

- IRF_L (GPIO 24) - Sensore tracciamento oggetti sinistro

- IRF_R (GPIO 23) - Sensore tracciamento oggetti destro

3. Sensore Ultrasonico HC-SR04

- TRIG (GPIO 17) - Pin trasmissione ultrasuoni

- ECHO (GPIO 4) - Pin ricezione ultrasuoni

4. LED Indicatori

- LED0 (GPIO 10) - Faro principale

- LED1 (GPIO 9) - LED stato 1

- LED2 (GPIO 25) - LED stato 2

5. Servo Motori

- SER1-4 (GPIO 11, 8, 7, 5) - Servo generici

- SER7 (GPIO 6) - Servo orizzontale (pan camera)

- SER8 (GPIO 12) - Servo verticale (tilt camera)

Funzionalità Implementate

Dalle funzioni in [Avoiding.py](SM9 instruction - new/02.Sourcecode/Avoiding.py):

- Evitamento ostacoli con infrarossi: usa IR_M per rilevare ostacoli frontali

Dalle funzioni in [FollowLine.py](SM9 instruction - new/02.Sourcecode/FollowLine.py):

- Inseguimento linea nera: usa IR_L e IR_R per seguire una traccia

Dalle funzioni in [avoid_wave.py](SM9 instruction - new/02.Sourcecode/avoid_wave.py):

- Evitamento ostacoli con ultrasuoni: misura distanza e ferma se < 15cm

Dalle funzioni in [wifirobots.py](SM9 instruction - new/02.Sourcecode/wifirobots.py):

- Controllo WiFi remoto: server TCP sulla porta 2001

- Controllo servo camera: movimentazione pan/tilt

- 4 modalità operative:

  - Manuale (controllo direzionale)

  - Line following (Cruising_Flag = 2)

  - Infrared avoidance (Cruising_Flag = 3)

  - Ultrasonic avoidance (Cruising_Flag = 4)

Architettura Software

Questo è un robot mobile autonomo WiFi-controllato con capacità di navigazione autonoma tramite sensori e controllo remoto via rete.